Osielsko, 10.12.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz".

Odpowiedzi:

Ad. 1 Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej, SST i przedmiaru robót. W przypadku stwierdzenia rozbieżności proszę o ich wskazanie i wówczas zostaną one wyjaśnione.

Ad. 2 Dopuszcza się zastosowanie na podbudowę mieszanki spełniającej parametry mechaniczne, fizyczne i chemiczne oraz powodującej na właściwe jej zagęszczenie.

Ad. 3 Do przesunięcia są 4 słupy oświetleniowe.

Ad. 4 Ilość lamp hybrydowych do zamontowania dla całej inwestycji 2 szt. oraz uzupełnienie o 1 szt. lamp (słup, fundament i oprawa własność UG Osielsko), wykonać mufę i wstawkę na istniejącej linii kablowej YKY5x16 przy ul. Klonowej

Ad. 5 Beton do przyczółków C30/37, klasa ekspozycji XF3, stopień wodoodporności W10.

Płyty przykrywające kładkę to płyty drogowe zbrojone „PD 300/150/18 (50kN)", szczegółowy rysunek w załączeniu.

Ad. 6 Parametry geometryczne zgodnie z projektem. Pozostałe parametry i zabezpieczenia antykorozyjne według rozwiązali producenta posługującego się aprobatą techniczną i odpowiednim certyfikatem.

Ad. 7 Ścianki oporowe długości 2x2,5m na przedłużeniu przyczółków, na wlocie cieku wysokość całkowita 2,85m, zagłębione na głębokość 1,5m poniżej podnóża skarpy nasypu ścieżki.

Ad. 8 Usytuowanie przyczółków według planu sytuacyjnego. Parametry geometryczne według rysunku „Kładka dla rowerzystów" nr 8, Beton C30/37, XF3, W 10, płyty przykrywające kładkę „PD 300/150/18 (50kN)" — drogowe płyty zbrojone, rysunek ze szczegółami płyty w załączeniu.

Ad. 9 Palisady wykonać z kołków o średnicy min. 9cm, długość 1,5m, głębokość wbicia 1,5m, impregnowane impregnatem do drewna.

Ad. 10 Każda płyta drogowa przytwierdzona do przyczółków za pomocą 4 kotew chemicznych, według

rysunku. Zalecane kotwy FIS VL 300, M24/400mm dł., wymagane otwory 028mm.

Ad. 11 Przy zastosowaniu wskazanego betonu nie jest wymagane zabezpieczenie przeciwwodne elementów żelbetowych od strony cieku.

Ad. 12 Dopuszcza się do umocnień dna i skarp zastosowanie kamienia polnego.

Pytania:

- Prosimy o SST na płyty drogowe, które mają być wbudowane jako ustrój nośny.

- Prosimy o parametry zakotwienia płyt z podporami kładki.

- Prosimy o informację, czy ustrój nośny z płyt drogowych został sprawdzony na warunek nośności i na zarysowanie? Ma to znaczący wpływ na trwałość konstrukcji, późniejsze użytkowanie i ewentualne naprawy gwarancyjne. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie takich obliczeń.

- Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków płyt drogowych przyjętych w projekcie.

- Prosimy o uaktualnienie parametrów materiałów w SST do aktualnych przepisów i norm.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Płyta drogowa, która ma być wbudowana jako ustrój, to drogowa płyta drogowa zbrojona „PD¬300/150/18 (50kN)", szczegółowy rysunek z przekrojami (wymiary, zbrojenie, beton) w załączeniu.

Ad. 2 Każda płyta drogowa przytwierdzona do przyczółków za pomocą 4 kotew chemicznych, według

rysunku. Zalecane kotwy FIS VL 300, M24/400mm dł., wymagane otwory 028mm.

Ad. 3 Warunek nośności płyt drogowych spełniony, zarysowania w normie, obliczenia w załączeniu.

Ad. 4 Szczegółowy rysunek płyty drogowej w załączeniu.

Ad. 5 Jeżeli zostały wprowadzone nowe normy od wskazanych w SST należy zastosować nowe normy.